PROMPT MAESTRO v2.0

INFORME DE ANALISIS FORENSE DE TRAFICO DE RED OT/ICS Con Mapeo MITRE ATT&CK for ICS y Correlacion de Indicadores de Ataque (IOA)

| Clasificacion: | [CONFIDENCIAL / USO INTERNO / RESTRINGIDO] |
| --- | --- |
| Fecha del analisis: | [DD/MM/YYYY] |
| Periodo de captura: | [Inicio] a [Fin] |
| Analista: | [Nombre del Analista] |
| Organizacion: | [Nombre de la Organizacion] |
| Version: | 1.0 |
| Generado con: | Prompt PCAP MITRE ICS IOA v2.0 - TTPSEC SpA |

Autor del Prompt: Sebastian Vargas Yanez

TTPSEC SpA | PurpleTeam Academy

# Tabla de Contenidos

# 1. Prompt Completo para Analisis de PCAP OT/ICS

COPIAR TODO EL CONTENIDO ENTRE LAS MARCAS DE INICIO Y FIN DEL PROMPT

## 1.1 Rol y Contexto del Analista

El prompt asigna al LLM el rol de un analista senior de ciberseguridad industrial con experiencia en:

- Analisis forense de trafico de red en entornos OT/ICS (SCADA, DCS, PLC, RTU, HMI)

- Framework MITRE ATT&CK for ICS (11 tacticas completas)

- Modelo Purdue de arquitectura de red industrial (Niveles 0-5 + iDMZ)

- Protocolos industriales: Modbus TCP/RTU, DNP3, OPC-UA, EtherNet/IP (CIP), IEC 61850, IEC 60870-5-104, PROFINET, BACnet, S7comm, HART-IP, FINS, MELSOFT

- Protocolos IT convergentes: HTTP/S, SSH, RDP, SMB, DNS, NTP, SNMP, FTP, TFTP

- Estandares: IEC 62443, NIST SP 800-82 Rev.3, NERC CIP, Ley 21.663 (Chile)

- Correlacion temporal y comportamental de Indicadores de Ataque (IOA)

## 1.2 Metodologia de Analisis (6 Fases)

FASE 1: Reconocimiento del Entorno

- Identificar todos los hosts unicos (IP, MAC, hostname)

- Clasificar cada host segun Nivel Purdue (0-5) por protocolos y rol funcional

- Construir topologia de red implicita

- Identificar rangos de red y estado de segmentacion

FASE 2: Analisis de Protocolos Industriales

- Operaciones normales vs anomalas por protocolo

- Catalogar function codes / service requests con evaluacion de criticidad

- Analizar coherencia de valores escritos con rangos operacionales

- Detectar patrones temporales anomalos (rafagas, fuera de horario, intervalos irregulares)

FASE 3: Deteccion y Correlacion de IOA

- Evaluar 25+ Indicadores de Ataque organizados en 5 categorias

- IOA de Reconocimiento (IOA-REC-01 a IOA-REC-06)

- IOA de Acceso Inicial y Movimiento Lateral (IOA-ACC-01 a IOA-ACC-06)

- IOA de Manipulacion de Proceso (IOA-MAN-01 a IOA-MAN-07)

- IOA de Comando y Control (IOA-C2-01 a IOA-C2-05)

- IOA de Evasion (IOA-EVA-01 a IOA-EVA-05)

FASE 4: Mapeo MITRE ATT&CK for ICS

- Mapear cada actividad sospechosa a Tactica, Tecnica (ID), Sub-tecnica

- Documentar procedimiento observado en trafico

- Asignar nivel de confianza: ALTO / MEDIO / BAJO

- Referenciar paquetes especificos como evidencia

FASE 5: Cadena de Ataque (Kill Chain ICS)

- Reconstruir secuencia temporal de eventos

- Mapear a ICS Cyber Kill Chain de SANS (Stage 1 IT + Stage 2 OT)

- Determinar fase actual del atacante

- Correlacionar con grupos APT conocidos (ELECTRUM, XENOTIME, CHERNOVITE, SANDWORM, KAMACITE)

FASE 6: Evaluacion de Impacto Potencial

- Impacto en Safety, Proceso, Equipamiento, Medio Ambiente, Financiero

- Clasificacion segun IEC 62443 (SL-T)

- Aplicabilidad de Ley 21.663: incidente reportable

- Peor escenario plausible (worst-case scenario)

## 1.3 Catalogo de Indicadores de Ataque (IOA)

A continuacion se presenta el catalogo completo de IOA que el prompt evalua sistematicamente sobre el trafico capturado.

### IOA de Reconocimiento

| ID | Indicador de Ataque | Estado | Severidad |
| --- | --- | --- | --- |
| IOA-REC-01 | Escaneo de puertos industriales (502, 2404, 20000, 44818, 47808, 102) | [ ] | --- |
| IOA-REC-02 | Enumeracion de dispositivos via broadcast (Who-Is, Identity Request) | [ ] | --- |
| IOA-REC-03 | Lectura masiva de registros/coils sin patron de polling regular | [ ] | --- |
| IOA-REC-04 | Consultas DNS inusuales desde segmento OT | [ ] | --- |
| IOA-REC-05 | Barrido ARP o ICMP desde host no autorizado | [ ] | --- |
| IOA-REC-06 | Acceso a servicios de gestion (HTTP/HTTPS/Telnet) de dispositivos de campo | [ ] | --- |

### IOA de Acceso Inicial y Movimiento Lateral

| ID | Indicador de Ataque | Estado | Severidad |
| --- | --- | --- | --- |
| IOA-ACC-01 | Conexiones RDP/SSH/VNC desde/hacia segmento OT | [ ] | --- |
| IOA-ACC-02 | Trafico SMB/CIFS con transferencia de ejecutables o scripts | [ ] | --- |
| IOA-ACC-03 | Autenticacion fallida seguida de exitosa (brute force / credential stuffing) | [ ] | --- |
| IOA-ACC-04 | Nuevas conexiones entre hosts sin historial de comunicacion previo | [ ] | --- |
| IOA-ACC-05 | Uso de protocolos de tunel (DNS tunneling, ICMP tunneling) | [ ] | --- |
| IOA-ACC-06 | Conexiones salientes desde OT hacia Internet (violacion de segmentacion) | [ ] | --- |

### IOA de Manipulacion de Proceso

| ID | Indicador de Ataque | Estado | Severidad |
| --- | --- | --- | --- |
| IOA-MAN-01 | Escritura de valores fuera de rango operacional conocido | [ ] | --- |
| IOA-MAN-02 | Cambio de modo de operacion (Run a Program, Auto a Manual) | [ ] | --- |
| IOA-MAN-03 | Modificacion de firmware o logica de control (program upload/download) | [ ] | --- |
| IOA-MAN-04 | Alteracion de setpoints de seguridad (SIS/SIL) | [ ] | --- |
| IOA-MAN-05 | Comando de reinicio (Cold/Warm Restart) de dispositivo de campo | [ ] | --- |
| IOA-MAN-06 | Deshabilitacion de alarmas o funciones de proteccion | [ ] | --- |
| IOA-MAN-07 | Escrituras multiples rapidas (rafaga de comandos en menos de 1 segundo) | [ ] | --- |

### IOA de Comando y Control (C2)

| ID | Indicador de Ataque | Estado | Severidad |
| --- | --- | --- | --- |
| IOA-C2-01 | Beaconing periodico hacia IP externa (intervalos regulares con jitter) | [ ] | --- |
| IOA-C2-02 | DNS con TXT records largos o subdominios codificados (exfiltracion/C2) | [ ] | --- |
| IOA-C2-03 | Trafico HTTP/HTTPS con user-agents anomalos o ausentes | [ ] | --- |
| IOA-C2-04 | Comunicacion con IPs en listas de amenazas conocidas para ICS | [ ] | --- |
| IOA-C2-05 | Trafico cifrado en puertos no estandar dentro de red OT | [ ] | --- |

### IOA de Evasion

| ID | Indicador de Ataque | Estado | Severidad |
| --- | --- | --- | --- |
| IOA-EVA-01 | Fragmentacion inusual de paquetes industriales | [ ] | --- |
| IOA-EVA-02 | Encapsulacion de protocolos industriales dentro de HTTP/HTTPS | [ ] | --- |
| IOA-EVA-03 | Spoofing de direcciones MAC o IP de dispositivos legitimos | [ ] | --- |
| IOA-EVA-04 | Uso de puertos efimeros para servicios industriales | [ ] | --- |
| IOA-EVA-05 | Trafico en horario no operacional (madrugada, fines de semana, festivos) | [ ] | --- |

## 1.4 Estructura del Informe Generado

El prompt instruye al LLM a generar un informe con las siguientes secciones obligatorias:

| # | Seccion | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resumen Ejecutivo | Hallazgos criticos, nivel de riesgo general, recomendacion inmediata, conteo de IOA (max 1 pagina) |
| 2 | Alcance y Metodologia | Fuentes, herramientas, periodo, limitaciones, frameworks de referencia |
| 3 | Inventario de Activos | Tabla de hosts (IP, MAC, rol, Purdue level, criticidad), topologia, segmentacion |
| 4 | Analisis de Protocolos Industriales | Por protocolo: function codes, estadisticas, anomalias detectadas |
| 5 | Indicadores de Ataque (IOA) | Tabla completa de IOA, detalle de detectados, correlacion entre IOA, timeline |
| 6 | Mapeo MITRE ATT&CK for ICS | Tabla de tecnicas, matriz visual, analisis de cobertura por tactica |
| 7 | Cadena de Ataque Reconstruida | Timeline, diagrama de flujo, fase actual, correlacion APT, proyeccion |
| 8 | Evaluacion de Impacto | Matriz Safety/Proceso/Equipamiento/Ambiente/Financiero, Ley 21.663 |
| 9 | Recomendaciones | Inmediatas (0-24h), Corto plazo (1-7d), Mediano (1-3m), Largo (3-12m) con referencia IEC 62443 / NIST |
| 10 | Anexos Tecnicos | Paquetes relevantes, reglas Suricata/YARA, IOC, glosario, referencias MITRE |

## 1.5 Comandos de Preparacion de Datos

Comandos recomendados para preparar la entrada antes de usar el prompt:

Exportar trafico industrial a texto

tshark -r captura.pcap -V -Y "modbus ¦¦ dnp3 ¦¦ s7comm ¦¦ opcua ¦¦ enip ¦¦ iec60870_104 ¦¦ mms" > salida.txt

Resumen de conversaciones TCP

tshark -r captura.pcap -q -z conv,tcp

Estadisticas de protocolos

tshark -r captura.pcap -q -z io,phs

Zeek con parsers industriales

zeek -r captura.pcap local

Extraer Modbus function codes

tshark -r captura.pcap -Y modbus -T fields -e frame.time -e ip.src -e ip.dst -e modbus.func_code

Extraer DNP3 operations

tshark -r captura.pcap -Y dnp3 -T fields -e frame.time -e ip.src -e ip.dst -e dnp3.al.func

Extraer S7comm

tshark -r captura.pcap -Y s7comm -T fields -e frame.time -e ip.src -e ip.dst -e s7comm.param.func

Filtro para LLMs con contexto limitado

tshark -r captura.pcap -Y "modbus ¦¦ dnp3 ¦¦ s7comm ¦¦ enip ¦¦ (tcp.flags.syn==1 && tcp.flags.ack==0)" -c 5000 > muestra.txt

## 1.6 Reglas de Calidad del Informe

| # | Regla | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| 1 | RIGOR TECNICO | Cada afirmacion respaldada por evidencia del trafico. Sin especulacion sin nivel de confianza. |
| 2 | TRAZABILIDAD | Cada hallazgo referencia paquetes especificos (numero, timestamp, IPs involucradas). |
| 3 | ACTIONABLE | Cada hallazgo conduce a una recomendacion concreta con responsable y prioridad. |
| 4 | DUAL AUDIENCE | Resumen Ejecutivo para gerencia; secciones tecnicas para equipo de seguridad OT. |
| 5 | CLASIFICACION DE SEVERIDAD | Escala: CRITICO (rojo) / ALTO (naranja) / MEDIO (amarillo) / BAJO (verde) / INFORMATIVO (azul). |
| 6 | IDIOMA | Espanol profesional. Terminos tecnicos en ingles cuando son estandar de la industria. |
| 7 | CORRELACION CRUZADA | No analizar IOA en silos. Siempre buscar relaciones temporales y causales entre eventos. |
| 8 | CONTEXTO OT | Disponibilidad y safety prioritarios. Recomendaciones sin riesgo a continuidad operacional. |

## 1.7 Licencia y Atribucion

Creative Commons BY-SA 4.0 Libre uso con atribucion - Compartir bajo misma licencia Autor: Sebastian Vargas Yanez TTPSEC SpA ¦ PurpleTeam Academy ¦ SOCHISI Marzo 2026